Załącznik nr 2 do zaproszenia

ZP.232.4.2025

Używana, myjnia endoskopowa

Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne)

| Lp. | Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy - 1 szt. | Wymogi techniczne | Oferowane wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Nazwa-model/typ | TAK, podać |  |
|  | Nie starsza niż z 2011 rok | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, bronchoskopów | TAK |  |
|  | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim | TAK |  |
|  | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, sondy endoskopu ułożone w koszach w taki sposób, który uniemożliwia stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. | TAK |  |
|  | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  |
|  | Jednorazowe użycie środków chemicznych | TAK |  |
|  | Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK |  |
|  | Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów | TAK |  |
| 10 | Test Szczelności trwający przez cały proces. - na początku procesu 285 mbar, - w trakcie procesu 150 mbar - zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar. | TAK |  |
| 11 | Wbudowany fabrycznie wewnątrz myjni kondensator oparów oraz szczelne odprowadzenie oparów środków chemicznych. | TAK |  |
|  | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie lampę UV | TAK |  |
|  | Automatyczna samo dezynfekcja myjni | TAK |  |
|  | Zasilanie prądem trójfazowym | TAK |  |
|  | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop, duodenoskop. | TAK |  |
|  | Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit) | TAK |  |
|  | Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 90o (-0 K/+5 K) dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. | TAK |  |
|  | Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883 | TAK |  |
|  | Myjnia współpracuje z posiadanym systemem ENDOSKAN | TAK |  |
|  | Myjnia kompatybilna z endoskopami posiadanymi firmy Olympus oraz SonoScape. | TAK |  |
|  | Gwarancja : 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | TAK |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z naprawami, dojazdem i usunięciem usterki | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dezynfekcja w myjni niskotemperaturowa | TAK |  |
|  | Dezynfekcja w kwasie nadoctowym | TAK |  |
|  | Aparat regenerowany ,sprawny technicznie , przygotowany do pracy . | TAK |  |
|  | Przegląd techniczny wg. zaleceń producenta | TAK |  |

......................................................

miejscowość i data                                                                                                                          .......................................................................................

/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisywania oferty/